คำนำ

เอกสารคำสอนรายวิชา ENGEE 164 การผลิต การส่ง และการจ่ายกำลังไฟฟ้า จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเชิงวิศวกรรมด้าน ระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้า ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบไฟฟ้ากำลังสมัยใหม่

เนื้อหาได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) ครอบคลุมการวิเคราะห์พารามิเตอร์สายส่ง การจำลองและประเมินสมรรถนะของระบบส่งไฟฟ้า การออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า การออกแบบระบบสายดินและการป้องกันฟ้าผ่า ตลอดจนการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล เช่น IEEE และ IEC ในบริบทการใช้งานจริงของประเทศไทย

เอกสารฉบับนี้มุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติ วิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบ และพัฒนาทักษะการออกแบบในระดับพื้นฐาน อันเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการศึกษาขั้นสูงและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังต่อไป

ประกาศิต  ศรีทะแก้ว

9 พฤษภาคม 2569

สารบัญ

|  |  | หน้า |
| --- | --- | --- |
| ข้อมูลทั่วไป |  | 1 |
| จุดมุ่งหมายรายวิชา ลักษณะ และการดำเนินการ |  | 2 |
| การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา |  | 4 |
| การแบ่งหน่วยเรียน/บทเรียน/หัวข้อ และจุดประสงค์การสอน |  | 9 |
| กำหนดการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ |  | 31 |
| ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน |  | 39 |
| ใบเตรียมการสอน |  |  |
|  | สัปดาห์ที่ 1 | 1-1 ถึง 1-58 |
|  | สัปดาห์ที่ 2 | 2-1 ถึง 2-56 |
|  | สัปดาห์ที่ 3 | 3-1 ถึง 3-45 |
|  | สัปดาห์ที่ 4 | 4-1 ถึง 4-34 |
|  | สัปดาห์ที่ 5 | 5-1 ถึง 6-33 |
|  | สัปดาห์ที่ 6 | 7-1 ถึง 7-52 |
|  | สัปดาห์ที่ 7 | 8-1 ถึง 8-24 |
|  | สัปดาห์ที่ 8 | 8-25 ถึง 8-58 |
|  | สัปดาห์ที่ 9 (สอบกลางภาค) |  |
|  | สัปดาห์ที่ 10 | 9-1 ถึง 9-39 |
|  | สัปดาห์ที่ 11 | 9-39 ถึง 9-85 |
|  | สัปดาห์ที่ 12 | 10-1 ถึง 10-67 |
|  | สัปดาห์ที่ 13 | 11-1 ถึง 11-37 |
|  | สัปดาห์ที่ 14 | 12-1 ถึง 12-22 |
|  | สัปดาห์ที่ 15 | 12-23 ถึง12-55 |
|  | สัปดาห์ที่ 16 สัปดาห์ที่ 17 (ทบทวนบทเรียน) สัปดาห์ที่ 18 (สอบปลายภาค) | 13-1 ถึง 13-27 |
| บรรณานุกรม |  |  |

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1.1  ระบบส่งไฟฟ้า	 [ข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2553]					1-7ตารางที่ 1.2  รายละเอียดผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่ (IPP)			 [ข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 251-11ตารางที่ 1.3  ผู้ผลิตเอกชนรายเล็ก (SPP)								1-12ตารางที่ 1.4  วิธีการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในต่างประเทศ [ข้อมูลเมื่อ 23 มกราคม 2558]	1-22ตารางที่ 2.1  แผนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ							2-38ตารางที่ 2.2  การเปรียบเทียบคุณสมบัติกังหันน้ำ							2-40ตารางที่ 2.3  การเปรียบเทียบระดับน้ำและกังหันน้ำ							2-41ตารางที่ 3.1  โรงไฟฟ้าพลังความร้อนในความรับผิดชอบของ กฟผ					3-32ตารางที่ 3.2  กำลังการผลิตโรงไฟฟ้าบางปะกง							3-36ตารางที่ 3.3  แผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าหลัก								3-39ตารางที่ 4.1  รายละเอียดโรงไฟฟ้าลานกระบือ							4-26ตารางที่ 4.2  รายละเอียดโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ						4-26ตารางที่ 5.1  ข้อเปรียบเทียบระหว่างระบบที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าก่อนและหลัง				5-7ตารางที่ 7.1  ลักษณะเด่นบางประการของโรงไฟฟ้า							7-15ตารางที่ 7.2  พลังงานนิวเคลียร์ของแต่ละประเทศในปี 2562						7-37ตารางที่ 8.1  โรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย							8-22ตารางที่ 8.2  จุดเด่น จุดด้อยของโรงไฟฟ้าพลังงานลม						8-23ตารางที่ 10.1 ค่าคงที่ของวัสดุต่อลงดิน								10-23ตารางที่ 10.2 ค่าคงที่ของวัสดุ  kf									10-24ตารางที่ 10.3 สายตัวนำ AWG									10-25

ตารางที่ 10.4 ค่าคงที่ของวัสดุปูบนผิวดิน								10-30

ตารางที่ 10.5 ค่าของแฟกเตอร์ Df									10-40

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 1.1  ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่ายไฟฟ้าของประเทศไทย				1-5

รูปที่ 1.2  เสาไฟฟ้ากับระบบสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูงที่มีขนาดแรงดันตั้งแต่ 69 kV ถึง 500kV		1-6

รูปที่ 1.3  แผนภูมิของระบบผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย		1-8

รูปที่ 1.4  กำลังการผลิตในระบบไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง						1-10

รูปที่ 1.5  กำลังผลิตติดตั้งของ กฟผ								1-11

รูปที่ 1.6  ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน 1 วัน (Daily Load Curve) 					1-13

รูปที่ 1.7  ความต้องการใช้ไฟฟ้ารายเดือน								1-14

รูปที่ 1.8  ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน 1 วัน ของปี 2546 – 2548					1-15

รูปที่ 1.9  ลักษณะการผลิต / การใช้ไฟฟ้าแสดงด้วย Load curves					1-16

รูปที่ 1.10  ประโยชน์ของ Load Duration Curve ในการวางแผนการผลิต				1-17

รูปที่ 1.11  ตัวอย่างเส้นโหลดแบ่งตามลักษณะพื้นที่							1-21

รูปที่ 1.12  โหลดประจำวัน (กราฟเส้น)								1-27

รูปที่ 1.13  โหลดประจำวัน (กราฟแท่ง)								1-28

รูปที่ 1.14  โหลดดิวเรชั่น										1-28

รูปที่ 1.15  ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที						1-29

รูปที่ 1.16 เส้นโค้งโหลดตัวอย่างที่ 1.1								1-31

รูปที่ 1.17 เส้นโค้งโหลดช่วงเวลาโหลดตัวอย่างที่ 1.1						1-32

รูปที่ 1.18  เส้นโค้งโหลดช่วงเวลาโหลดสำหรับตัวอย่างที่ 1.1						1-32

รูปที่ 1.19  เส้นโค้งโหลดช่วงเวลาโหลดสำหรับตัวอย่างที่ 1.5						1-36

รูปที่ 1.20  เส้นโค้งโหลดช่วงเวลาโหลดตัวอย่างที่ 1.7						1-37

รูปที่ 2.1  ลักษณะของเขื่อนคอนกรีตแบบกราวิตี้							2-6

รูปที่ 2.2  ลักษณะของเขื่อนคอนกรีตแบบโค้ง							2-7

รูปที่ 2.3  ลักษณะของเขื่อนคอนกรีตแบบรูปโดม							2-7

รูปที่ 2.4  ลักษณะของเขื่อนกลวงหรือเขื่อนครีบ							2-8

รูปที่ 2.5  ลักษณะของเขื่อนถมหิน									2-9

รูปที่ 2.6  ลักษณะของเขื่อนถมดิน									2-9

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 2.7  ลักษณะของเขื่อนแก่งกระจาน								2-11

รูปที่ 2.8  ลักษณะของเขื่อนวชิราลงกรณ์								2-12

รูปที่ 2.9 ลักษณะของเขื่อนจุฬาภรณ์และโรงไฟฟ้า							2-13

รูปที่ 2.10  ลักษณะของเขื่อนท่าทุ่งนา								2-15

รูปที่ 2.11  ลักษณะของโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา							2-15

รูปที่ 2.12  ลักษณะของเขื่อนภูมิพลและโรงไฟฟ้า							2-17

รูปที่ 2.13  ลักษณะของเขื่อนน้ำพุง								2-18

รูปที่ 2.14  ลักษณะของเขื่อนบางลาง								2-19

รูปที่ 2.15  ลักษณะของเขื่อนปากมูล								2-21

รูปที่ 2.16  ลักษณะของเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)						2-23

รูปที่ 2.17  ลักษณะของเขื่อนศรีนครินทร์								2-25

รูปที่ 2.18  ลักษณะของเขื่อนสิริกิติ์								2-26

รูปที่ 2.19  ลักษณะของเขื่อนสิรินธร								2-27

รูปที่ 2.20  ลักษณะของเขื่อนอุบลรัตน์								2-29

รูปที่ 2.21  ลักษณะของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล							2-30

รูปที่ 2.22  ลักษณะของเขื่อนลำตะคองและอ่างพักน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า					2-32

รูปที่ 2.23  ลักษณะของเขื่อนห้วยกุ่ม								2-34

รูปที่ 2.24  โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ในประเทศไทย (ขนาดกำลังผลิตมากกว่า 1 MW)			2-38

รูปที่ 2.25  โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในประเทศไทย  (ขนาดกำลังการผลิตน้อยกว่า 1MW)		2-39

รูปที่ 2.26  ส่วนประกอบสำคัญของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ						2-40

รูปที่ 2.27  ลักษณะของท่อส่งน้ำ									2-40

รูปที่ 2.28  ลักษณะของกังหันเพลตัน								2-42

รูปที่ 2.29  ลักษณะของกังหันฟรานซิส								2-43

รูปที่ 2.30  ลักษณะของกังหันแคปแลน								2-43

รูปที่ 2.31  ตัวอย่างกังหันน้ำเดเรียซ								2-44

รูปที่ 2.32  ตัวอย่างกังหันน้ำเทอร์โก								2-45

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 2.33 อาคารโรงไฟฟ้า									2-45

รูปที่ 2.34  ใบกังหันแบบต่างๆ เปรียบเทียบตามขนาดหัวน้ำ						2-46

รูปที่ 2.35  ลักษณะของทางน้ำล้น									2-47

รูปที่ 2.36  ลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า						2-48

รูปที่ 2.37 การทำงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ								2-48

รูปที่ 2.38  ลักษณะและส่วนประกอบของกราฟน้ำไหล						2-51

รูปที่ 2.39  การเปรียบเทียบลักษณะกราฟน้ำไหลของลุ่มแม่น้ำ 3 แห่ง					2-51

รูปที่ 3.1  พื้นฐานไดอะแกรมของโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ						3-4

รูปที่ 3.2  วัฏจักรไอน้ำเบื้องต้น									3-6

รูปที่ 3.3  วัฏจักรของแรงคิน									3-7

รูปที่ 3.4  T-s ไดอะแกรม และ P-V ไดอะแกรมของวัฎจักรแรงคิน					3-7

รูปที่ 3.5 วิธีไอร้อนยิ่งยวดในวัฏจักรแรงคิน								3-9

รูปที่ 3.6  วัฏจักรการให้ความร้อนซ้ำ								3-9

รูปที่ 3.7  T-s ไดอะแกรมของวัฏจักรการให้ความร้อนซ้ำ						3-10

รูปที่ 3.8 เปรียบเทียบวัฏจักรคาร์โนต์และวัฏจักรแรงคิน						3-11

รูปที่ 3.9  วัฏจักรรีเจนเนอเรเตอร์ทางทฤษฎี							3-12

รูปที่ 3.10  T-s ไดอะแกรมของวัฏจักรรีเจนเนอเรเตอร์ทางทฤษฏี					3-12

รูปที่ 3.11  หม้อน้ำและส่วนประกอบ								3-14

รูปที่ 3.12 ตัวแยกไอน้ำแบบ A-Type								3-15

รูปที่ 3.13 ตัวแยกไอน้ำแบบ D-Type								3-15

รูปที่ 3.14 ตัวแยกน้ำแบบ O-Type								3-16

รูปที่ 3.15 เครื่องอุ่นอากาศ									3-16

รูปที่ 3.16  กังหันน้ำขนาด 8 MW  ชนิด  Multi-Cylinder Preheat Turbine				3-18

รูปที่ 3.17  Rotor Blade, Stator Blade ของกังหันไอน้ำขนาด 8 MW				3-18

รูปที่ 3.18  ตัวควบแน่น										3-19

รูปที่ 3.19  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำติดตั้งร่วมกับกังหันไอน้ำ				3-20

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 3.20  หัวพ่นเชื้อเพลิงแบบใช้ผงถ่านบดละเอียด (Pulverized-Coal Burner)			3-21

รูปที่ 3.21  (ก)  การพ่นผงถ่านหิน เชื้อเพลิง  และอากาศเข้าไปเผาไหม้ในห้องเผาไหม้	3-21

รูปที่ 3.22 ตัวป้อนแบบสกรู	3-21

รูปที่ 3.23 ตัวป้อนถ่านหินแบบกระทุ้ง	3-22

รูปที่ 3.24 ตัวป้อนถ่านหินแบบโซ่	3-22

รูปที่ 3.25 เครื่องบดถ่านหินแบบ Ball-Tub Mill	3-23

รูปที่ 3.26 เครื่องบดถ่านหินแบบ EL Ball-tube-and-Race Mill	3-23

รูปที่ 3.27  หอระบายความร้อนแบบ   Natural-Draft Tower	3-24

รูปที่ 3.28 หอระบายความร้อนแบบ Fan-Assisted Natural-Draft Tower	3-24

รูปที่ 3.29  Coal Washing	3-26

รูปที่ 3.30  ตัวควบแน่น	3-26

รูปที่ 3.31  Pulverized Fuel (PF) combustion	3-27

รูปที่ 3.32  Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC)	3-27

รูปที่ 3.33  Pressurized Fluidized Bed Combustion Combined Cycle(OFBC)	3-28

รูปที่ 3.34  Electrostatic precipitation	3-28

รูปที่ 3.35 cyclone Separator	3-29

รูปที่ 3.36 Bag filter	3-29

รูปที่ 3.37 Flue Gas Desulfurization (FGD)	3-30

รูปที่ 3.38  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	3-33

รูปที่ 3.39  โรงไฟฟ้าบางประกง	3-35

รูปที่ 4.1  การทำงานของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ							4-3

รูปที่ 4.2  วัฏจักรของเครื่องกังหันก๊าซแบบเพลาเดียว (Single-Shaft Cycle)				4-4

รูปที่ 4.3  การทำงานของเครื่องกังหันก๊าซ								4-4

รูปที่ 4.4  กังหันก๊าซ										4-5

รูปที่ 4.5  ส่วนประกอบกังหันก๊าซ									4-6

รูปที่ 4.6  กังหันก๊าซแบบวงจรปิด  (Close Cycle Gas Turbine)					4-7

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 4.7  กังหันก๊าซแบบ 2 ตอน  ( Two Stage Gas Turbine )					4-8

รูปที่ 4.8  กังหันก๊าซแบบ 2 เพลา (Two Shafts Open – Cycle Gas Turbine)			4-10

รูปที่ 4.9  ห้องเผาไหม้แบบห้องเดี่ยวและแบบหลายห้อง						4-10

รูปที่ 4.10  ห้องเผาไหม้แบบวงแหวน								4-11

รูปที่ 4.11  เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ								4-12

รูปที่ 4.12  เครื่องอัดแบบโรตารี									4-14

รูปที่ 4.13  พื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์กังหันก๊าซ						4-17

รูปที่ 4.14  ก. ไดอะแกรม P-v ของวัฎจักรเบรย์ตัน							4-18

รูปที่ 4.14  ข. ไดอะแกรม T-S ของวัฎจักรเบรย์ตัน							4-19

รูปที่ 4.15  ความสัมพันธ์ระหว่าง P-V ของวัฎจักรเบรย์ตัน						4-19

รูปที่ 4.16  P-V ไดอะแกรม									4-20

รูปที่ 4.17 ก. วัฎจักรเบรย์ตันสำหรับกังหันก๊าซ (วัฎจักรเปิด)						4-20

รูปที่ 4.17 ข. วัฎจักรเบรย์ต้นสำหนับกังหันก๊าซ (วัฎจักรปิด)						4-20

รูปที่ 4.18  ไดอะแกรม T-s ของวัฎจักรเบรย์ตัน ก วัฎจักรเปิด ข วัฎจักรปิด				4-21

รูปที่ 4.19  ไดอะแกรมของกังหันก๊าซ								4-22

รูปที่ 4.20  T-s ไดอะแกรมของระบบที่ประกอบด้วยรีเจนเนเรเตอร์ทางอุดมคติ				4-22

รูปที่ 4.21  เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ		4-24

รูปที่ 4.22  โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี									4-25

รูปที่ 4.23  โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ								4-27

รูปที่ 5.1  การทำงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม						5-2

รูปที่ 5.2 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบแกนเดียว (SSCCP)					5-5

รูปที่ 5.3  โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบหลายแกน						5-5

รูปที่ 5.4 ระบบผลิตพลังงานความร้อนร่วมวัฏจักรบน						5-6

รูปที่ 5.5 ระบบการผลิตพลังงานความร้อนร่วมแบบวัฎจักรล่าง					5-7

รูปที่ 5.6 การนำไอน้ำที่ทางออกของกังหันไปใช้ในกระบวนการผลิตโรงงาน				5-8

รูปที่ 5.7 หม้อกำเนิดไอน้ำ  (Heat Recovery Steam Generator – HRSG)				5-9

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 5.8  กังหันก๊าซวัฎจักรบน									5-11

รูปที่ 5.9 พลังความร้อนร่วมระหว่างกังหันก๊าซและกังหันไอน้ำ					5-12

รูปที่ 5.10 วัฎจักรเครื่องยนต์ดีเซล หรือเครื่องยนต์สันดาปภายใน					5-12

รูปที่ 5.11  ไดอะแกรมตัวอย่างของการผลิตพลังความร้อนร่วมที่ประกอบด้วยกังหันก๊าซและกังหันไอน้ำ	5-13

รูปที่ 5.12  ไดอะแกรมแสดงการทำงานของพลังความร้อนร่วมที่ประกอบด้วยกังหันก๊าซและกังหันไอน้ำ	5-16

รูปที่ 5.13  T – s ไดอะแกรมสำหรับรูปที่ 512							5-17

รูปที่ 5.14  โรงไฟฟ้าน้ำพอง									5-24

รูปที่ 5.15  โรงไฟฟ้าวังน้อย									5-26

รูปที่ 5.16  โรงไฟฟ้าจะนะ									5-27

รูปที่ 5.17  โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ								5-28

รูปที่ 6.1  รูดอล์ฟ ดีเซล (Rudolph Diesel)							6-3

รูปที่ 6.2  โรงไฟฟ้าดีเซล										6-4

รูปที่ 6.3  โครงสร้างของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ							6-9

รูปที่ 6.4  ขั้นตอนการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ						6-10

รูปที่ 6.5  ขั้นตอนการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ						6-11

รูปที่ 6.6  ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ						6-12

รูปที่ 6.7 วัฏจักรเครื่องยนต์ดีเซล									6-14

รูปที่ 6.8 วัฏจักรอัดฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง								6-16

รูปที่ 7.1  โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์								7-3

รูปที่ 7.2  โครงสร้างอะตอม									7-4

รูปที่ 7.3  ปฏิกิริยาลูกโซ่เรเนียม-235								7-7

รูปที่ 7.4  ปฏิกรณ์นิวเคลียร์									7-9

รูปที่ 7.5  เชื้อเพลิงแบบต่างๆ									7-10

รูปที่ 7.6  แท่งควบคุม (Control Rod)								7-11

รูปที่ 7.7  อาคารปฏิกรณ์										7-12

รูปที่ 7.8  ไดอะแกรมของระบบไอน้ำนิวเคลียร์โดยย่อ						7-13

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 7.9  ไดอะแกรมการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์							7-14

รูปที่ 7.10  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน้ำเดือด								7-16

รูปที่ 7.11  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบความดันสูง							7-17

รูปที่ 7.12  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน้ำหนักมวลความดันสูง (PHWR)					7-19

รูปที่ 7.13  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบระบายความร้อนด้วยก๊าซ						7-20

รูปที่ 7.14  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยโลหะเหลว (LMFBR)			7-21

รูปที่ 7.15  วัฏจักรเชื้อเพลิง									7-22

รูปที่ 7.16  ตัวอย่างการจัดวางเชื้อเพลิง								7-25

รูปที่ 7.17  เปรียบเทียบการรับรังสีจากแหล่งต่างๆ							7-26

รูปที่ 7.18  การระบายความร้อนเหลือใช้								7-27

รูปที่ 7.19  การแผ่กระจายน้ำอุ่นเมื่อมองลงสู่ผิวน้ำ							7-28

รูปที่ 7.20  ถังบรรจุแก้วปนกาก									7-30

รูปที่ 7.21  โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลหลังเกิดการระเบิด							7-32

รูปที่ 7.22  เตาปฏิกรณ์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้า Chernobyl							7-33

รูปที่ 7.23  แผนผังเตาปฏิกรณ์ RBMK ที่ใช้ในโรงไฟฟ้า Chernobyl					7-34

รูปที่ 7.24  ภาพถ่ายทางอากาศของเตาปฏิกรณ์โรงไฟฟ้า Chernobyl				           7-36

รูปที่ 7.25  โรงไฟฟ้า Chernobyl ในปัจจุบัน							7-37

รูปที่ 7.26 สารคล้ายลาวาที่เกิดจากเชื้อเพลิงหลอมรวมกับซีเมนต์และสารอื่นๆ ไหลออกมาจากวาล์วใต้เตา7-38

รูปที่ 7.27  โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์								7-39

รูปที่ 8.1 ความต้องการพลังงานขั้นสุดท้ายจำแนกตามชนิดพลังงานไตรมาส 1/2567  			8-4

รูปที่ 8.2 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจไตรมาส 1/2567				8-5

รูปที่ 8.3 การใช้พลังงานทดแทนไตรมาสที่ 1/2567							8-6

รูปที่ 8.4 การผลิตพลังงานจำแนกตามชนิดพลังงานไตรมาสที่ 1/2567					8-6

รูปที่ 8.5 การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าไตรมาสที่ 1/2567						8-7

รูปที่ 8.6 บ่อหมักก๊าซชีวภาพ									8-12

รูปที่ 8.7 บ่อหมักแบบ AF และแบบ UASB								8-12

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 8.8 โรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ									8-14

รูปที่ 8.9 การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ								8-15

รูปที่ 8.10 กังหันลมผลิตไฟฟ้า									8-19

รูปที่ 8.11 ความเร็วกังหันลมผลิตไฟฟ้า								8-20

รูปที่ 8.12  โครงสร้างของกังหันลมผลิตไฟฟ้า							8-21

รูปที่ 8.13  ส่วนประกอบภายในกังหันลม								8-23

รูปที่ 8.14  บริเวณสถานีพลังงานทดแทนพรหมเทพ จ.ภูเก็ต						8-24

รูปที่ 8.15  ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์								8-26

รูปที่ 8.16  การทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์								8-27

รูปที่ 8.17  อุปกรณ์สำคัญของการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์					8-29

รูปที่ 8.18  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร						8-31

รูปที่ 8.19  โรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์									8-32

รูปที่ 8.20  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นแบบลอย							8-33

รูปที่ 8.21  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นแบบอยู่กับที่						8-34

รูปที่ 8.22  ค่าเฉลี่ยความแตกต่างอุณหภูมิผิวน้ำและที่ความลึก 1,000 เมตร ณ บริเวณละติจูดต่างๆ	8-35

รูปที่ 8.23  ระบบแบบวงจรปิดสำหรับผลิตไฟฟ้าจากมหาสมุทร					8-36

รูปที่ 8.24  ระบบแบบวงจรเปิดสำหรับผลิตไฟฟ้าจากมหาสมุทร					8-37

รูปที่ 8.25  Tidal Turbine ขนาด 1.2 MW ติดตั้งในทะเลที่ Strangford Lough ไอร์แลนด์เหนือ	8-39

รูปที่ 8.26  โรงไฟฟ้าพลังน้ำขึ้น-น้ำลง ลาแรนซ์ ประเทศฝรั่งเศส					8-40

รูปที่ 8.27  การใช้ประโยชน์จากน้ำขึ้น-น้ำลง							8-42

รูปที่ 8.28  ชีวมวลแบบต่าง ๆ									8-44

รูปที่ 8.29  เม็ดพลังงานเชื้อเพลิง									8-47

รูปที่ 8.30  กังหันเทคโนโลยีกังหันไอน้ำแบบ Back Pressure						8-48

รูปที่ 8.31  โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝาง ระบบ 2 วงจร ขนาด 300 kW				8-50

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 8.32  โรงไฟฟ้า ระบบ 2 วงจร ขนาด 300 kW							8-51

รูปที่ 9.1  ลานไกสถานีไฟฟ้า 22 kV แบบใช้อากาศ							9-4

รูปที่ 9.2  สถานีไฟฟ้าเคลื่อนที่									9-4

รูปที่ 9.3  สถานีไฟฟ้าชั่วคราว (Modura Substation)						9-5

รูปที่ 9.4  โมเลกุลของ SF6 									9-6

รูปที่ 9.5  สถานีไฟฟ้าแบบใช้ก๊าซ (GIS)								9-8

รูปที่ 9.6  เปรียบเทียบระหว่างสถานีไฟฟ้าแบบ AIS และ GIS						9-8

รูปที่ 9.7  การควบคุมการทำงานของเบรกเกอร์							9-10

รูปที่ 9.8  การแบ่งประเภทของ Circuit Breaker							9-11

รูปที่ 9.9  Air Circuit Breaker									9-12

รูปที่ 9.10  Oil Circuit Breaker									9-14

รูปที่ 9.11  Minimum Oil Circuit								9-15

รูปที่ 9.12  Gas circuit Breaker แบบ live tank							9-17

รูปที่ 9.13  Gas circuit Breaker แบบ dead tank							9-18

รูปที่ 9.14 vacuum circuit breaker								9-19

รูปที่ 9.15 Vacuum Circuit Breaker ในตู้ Switchgear ภายในสถานีไฟฟ้า				9-20

รูปที่ 9.16  หม้อแปลงกำลังขนาด 50 MVA ภายในสถานีไฟฟ้าย่อยเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย		9-21

รูปที่ 9.17  ระบบไฟฟ้าที่ใช้หม้อแปลงเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนแรงดัน					9-21

รูปที่ 9.18  หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 3 เฟส								9-22

รูปที่ 9.19  ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในหม้อแปลง							9-24

รูปที่ 9.20  ถังหม้อแปลงที่บรรจุชุด Active Part เพื่อทำสุญญากาศ (Vacuum)			9-25

รูปที่ 9.21 ถังน้ำมันสำรอง (Conservator Tank)							9-25

รูปที่ 9.22  การติดตั้ง Conservator tank บนตัวถังหม้อแปลง					9-26

รูปที่ 9.23  Buchholz Relay									9-27

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 9.24  ลูกลอยลูกบนระดับลงสัญญาณ Alarm เมื่อเกิดความผิดปกติไม่รุนแรง			9-28

รูปที่ 9.25  ลูกลอยล่างส่งสัญญาณ trip เมื่อเกิดความผิดปกติรุนแรง					9-28

รูปที่ 9.26  โครงสร้างภายในของ Buchholz Relay							9-29

รูปที่ 9.27 กระเปาะซิลิก้า (Air Dryer)								9-29

รูปที่ 9.28  ลิ้นระบายความดัน (Pressure Relief Value)						9-30

รูปที่ 9.29  Arcing Horn ที่ติดตั้งในหม้อแปลง							9-31

รูปที่ 9.30  ชุดเปลี่ยนแท็ปแบบต่างๆ								9-32

รูปที่ 9.31 ชุดเปลี่ยนแท็ปที่ติดตั้งกับขดลวดหม้อแปลง						9-32

รูปที่ 9.32  รีเลย์ปรับแรงดัน									9-33

รูปที่ 9.33  CT ระบบ 115 kV ที่ใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อยเวียงป่าเป้า จเชียงราย				9-35

รูปที่ 9.34  กราฟ B-H ของแกนเหล็ก								9-36

รูปที่ 9.35  สัญลักษณ์หม้อแปลงกระแสแบบขดเดียว และแบบหลายขด				9-38

รูปที่ 9.36  PT ระบบ 115 kV ที่ใช้สถานีไฟฟ้าไฟฟ้าย่อยเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย			9-40

รูปที่ 9.37  Electromagnet HV Voltage Transformer						9-41

รูปที่ 9.38  Capacitive Voltage Transformer							9-42

รูปที่ 9.39  ไดอะแกรมเฟสเซอร์ของแรงดันในระบบต่อลงดินโดยตรง					9-45

รูปที่ 9.40  ไดอะแกรมเฟสเซอร์ของแรงดันในระบบต่อ NGR						9-45

รูปที่ 9.41  เคาท์เตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์								9-46

รูปที่ 9.42  รูปแบบของสวิตซ์ใบมีด								9-47

รูปที่ 9.43  สวิตช์ใบมีด แบบ Vertical Break ระบบ 500 kV						9-48

รูปที่ 9.44  สวิตช์ใบมีด Vertical Center Break ระบบ 230 kV					9-48

รูปที่ 9.45  สวิตช์ใบมีด Horizontal Center Break ระบบ 230 kV					9-49

รูปที่ 9.46  สวิตช์ใบมีดแบบ Double Side Break ภายในสถานีไฟฟ้า 115 kV				9-50

รูปที่ 9.47  การติดตั้งรีโคลสเซอร์									9-50

รูปที่ 9.48  ดรอฟเอาท์ฟิวส์ ติดตั้งบนไม้คอน							9-51

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 9.49  โหลดเบรกสวิตช์									9-52

รูปที่ 9.50  แอร์เบรกสวิตช์ ขณะกำลังตัดวงจร							9-52

รูปที่ 9.51  ห้องเก็บตัวเก็บประจุในสถานีไฟฟ้า							9-53

รูปที่ 9.52 แบตเตอรี่ภายในสถานีไฟฟ้า								9-54

รูปที่ 9.53 การต่อแบตเตอรี่ในสถานีไฟฟ้า								9-55

รูปที่ 9.54 ลักษณะ GIS แบบถังชนิดเฟสเดียว (Single Phase Enclosure)				9-56

รูปที่ 9.55 ลักษณะ GIS แบบถังชนิด 3 เฟส (Three Phase Enclosure)				9-57

รูปที่ 9.56 เปรียบเทียบ Diameter ลักษณะ GIS แบบถังชนิด 3 เฟสกับถังชนิดเฟสเดียว		9-58

รูปที่ 9.57 บัสบาร์ (Busbar)									9-58

รูปที่ 9.58 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 145 kV ในสถานี GIS							9-60

รูปที่ 9.59 สวิตช์ใบมีด (Disconnecting Switch) ใน GIS						9-61

รูปที่ 9.60 สวิตช์กราวด์ในสถานี GIS								9-62

รูปที่ 9.61 CT ในสถานี GIS									9-63

รูปที่ 9.62 PT แบบขดลวดในสถานี GIS								9-64

รูปที่ 9.63 Gas Insulated Switchgear – ระบบสายส่ง 170 kV					9-65

รูปที่ 9.64 Structure of 145 kV GIS								9-66

รูปที่ 9.65 Combined Function GIS								9-67

รูปที่ 9.66 การจัดบัสเดี่ยวหรือบัสประธาน (Single Bus / Main Bus Scheme)			9-69

รูปที่ 9.67 การจัดบัสแรงสูงตัดตอน (Sectionalized High Voltage Bus Scheme)			9-70

รูปที่ 9.68 บัสเดี่ยวตัดตอน (Sectionalized Single Bus Scheme)					9-71

รูปที่ 9.69 การจัดวงจรแบบบัสหลักและบัสโอน (Main Bus and Transfer Bus Scheme)		9-72

รูปที่ 9.70 บัสประธานคู่ (Double Main Bus and Transfer Bus Scheme)				9-73

รูปที่ 9.71 การจัดวงจรแบบบัสคูตัวหยุดเดี่ยว (Double Bus Single Breaker Scheme)		9-74

รูปที่ 9.72 บัสคูตัวหยุดคู่ (Double Bus Double Breaker Scheme)					9-75

รูปที่ 9.73 บัสแบบตัวหยุดครึ่ง (Breaker and a Half Scheme)					9-76

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 9.74 บัสวงจรเดี่ยวแบบเป็นส่วนๆ (Sectionalized Single Ring Bus Scheme)			9-77

รูปที่ 9.75 บัสวงจรคู่เป็นส่วนๆ (Sectionalized Double Ring Bus Scheme)			9-78

รูปที่ 10.1  เส้นศักย์ไฟฟ้าเท่าของระบบกราวด์กริดทั่วไป						10-2

รูปที่ 10.2  ความสัมพันธ์ของกระแสกับน้ำหนักของสัตว์ที่ทำการทดลอง				10-6

รูปที่ 10.3  ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดกระแสกับช่วงเวลาการไหล

จากการศึกษาของ Dalziel และ Biegelmeier						10-7

รูปที่ 10.4  วงจรไฟฟ้าจำลองการเกิดอุบัติเหตุจากแรงดันไฟฟ้าสัมผัส					10-8

รูปที่ 10.5  อิมพีแดนซ์ในวงจรไฟฟ้าจำลองการเกิดอุบัติเหตุจากแรงดันไฟฟ้าสัมผัส			10-9

รูปที่ 10.6  วงจร Thevenin ของวงจรไฟฟ้าจำลองการเกิดอุบัติเหตุจากแรงดันไฟฟ้าสัมผัส		10-9

รูปที่ 10.7 วงจรไฟฟ้าจำลองการเกิดอุบัติเหตุจากแรงดันช่วงก้าว					10-10

รูปที่ 10.8  วงจร Thevenin ของวงจรไฟฟ้าจำลองการเกิดอุบัติเหตุจากแรงดันไฟฟ้าช่วงก้าว		10-11

รูปที่ 10.9  ความสัมพันธ์ของแฟกเตอร์แก้ค่าวัสดุที่ปูบนผิวดิน Cs

กับความหนาของวัสดุปูผิวดิน hs  ที่ค่า K ต่างๆ						10-13

รูปที่ 10.10  สภาวะช็อกแบบต่างๆ								10-14

รูปที่ 10.11  ตัวอย่างของการส่งผ่านศักย์ไฟฟ้า							10-15

รูปที่ 10.12  โมเดลของดิน									10-28

รูปที่ 10.13  ผลของความชื้น อุณหภูมิ และเกลือที่มีต่อค่าความต้านทานจำเพาะของดิน		10-29

รูปที่ 10.14  วิธีการวัดความต้านทานดินแบบ 4 จุด							10-31

รูปที่ 10.15  วิธีการวัดความต้านทานดินแบบ 3 จุด							10-32

รูปที่ 10.16  สัมประสิทธ์ K1 และ K2 ในสมการของ Schwarz					10-38

รูปที่ 10.17  ลำดับขั้นตอนการออกแบบระบบสายดินสถานีไฟฟ้า					10-44รูปที่ 10.18  กราวด์กริดจัตุรัสไม่มีแท่งหลักดิน							10-51

รูปที่ 10.19  กราวด์กริดจัตุรัสพร้อมแท่งหลักดิน							10-54

รูปที่ 10.20  กราวด์กริดผืนผ้าพร้อมแท่งหลักดิน							10-56

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 11.1  การเกิด Heat storm และ Front storm						11-3

รูปที่ 11.2  การแบ่งประจุบนก้อนเมฆออกเป็นขั้วบวก – ลบ						11-4

รูปที่ 11.3  การดีสชาร์จประจุไฟฟ้าบนก้อนเมฆ							11-5

รูปที่ 11.4  การเกิดฟ้าผ่าลง									11-6

รูปที่ 11.5  การเกิดฟ้าผ่าขึ้น									11-7

รูปที่ 11.6  คลื่นกระแสฟ้าผ่า ขั้วบวกและขั้วลบ							11-8

รูปที่ 11.7  สถิติการกระจายค่ายอดของกระแสฟ้าผ่า						11-9

รูปที่ 11.8  การเกิดฟ้าผ่าลงบนพื้นแล้วเกิด Surface Potential Profile1 ทำให้เกิดแรงดันช่วงก้าว	11-12

รูปที่ 11.9  การป้องกันสายส่งไฟฟ้า								11-13

รูปที่ 11.10  การติดตั้งสายอากาศล่อฟ้า								11-15

รูปที่ 11.11  การ coupling แบบต่างๆ								11-19

รูปที่ 11.12  สถานีไฟฟ้าย่อยที่มีระบบป้องกันฟ้าผ่าโดยใช้เสาล่อฟ้า ติดตั้งบน Take off		11-21

รูปที่ 11.13  สถานีไฟฟ้าย่อยที่มีระบบป้องกันฟ้าผ่า โดยใช้สายดินล่อฟ้าขึงบนอากาศเหนือสถานีไฟฟ้า	11-22

รูปที่ 11.14  สถานีไฟฟ้าย่อยที่มีระบบป้องกันฟ้าผ่า โดยใช้เสาล่อฟ้าและสายดินล่อฟ้าร่วมกัน		11-23

รูปที่ 11.15  ระบบป้องกันฟ้าผ่า โดยใช้เสาล่อฟ้า 1 ต้น						11-24

รูปที่ 12.1 แสดงเส้นแรงแม่เหล็กภายในของสายส่งเส้นเดี่ยว  					12-6

รูปที่ 12.2 สายส่งที่ถูกล้อมรอบด้วยเส้นแรงแม่เหล็กภายนอก  					12-8

รูปที่ 12.3 สายส่งแรงสูงมี n สายมีกระแสไหลรวมเท่ากับศูนย์  					12-11

รูปที่ 12.4 แสดงสายส่งเฟสเดียว ที่มีกระแสไหลกลับทิศกันในตัวนำทั้งสองที่มีรัศมีเท่ากัน  		12-13

รูปที่ 12.5 แสดงสายส่งเฟสเดียวที่ประกอบด้วยสายส่งสองกลุ่มคือกลุ่ม X และY  			12- 14รูปที่ 12.6 สายส่งสามเฟสที่วางห่างเท่ากันและมีรัศมีของสายส่ง r เมตร ของตัวนำเท่ากันหมดทั้ง 3 เฟส  12-17

รูปที่ 12.7 สายส่งสามเฟสที่วางห่างไม่เท่ากัน และมีการสลับสายส่ง  					12-18

รูปที่ 12.8 ตัวอย่างสายส่งเป็นมัดของการส่งไฟสามเฟส  						12-20

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 12.9 สายส่งวงจรขนาน  									12-21

รูปที่ 12.10 ความจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในสายส่ง  							12-23

รูปที่ 12.11 เส้นแรงไฟฟ้าที่ออกจากสายส่งที่มีประจุ q กระจายอย่างสม่ำเสมอที่ผิวของสายส่ง  		12-25

รูปที่ 12.12 แรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่าง P1 และ P2 เนื่องจากประจุบวก q ที่ผิวของสายส่ง  		12-26

รูปที่ 12.13 สายส่งไฟฟ้าเฟสเดียวเพื่อหาความจุไฟฟ้าของสายส่งทั้งสองเส้น  				12-26

รูปที่ 12.14 ความจุไฟฟ้าระหว่างสายเปรียบเทียบกับความจุไฟฟ้าระหว่างสายกับจุดสะเทิน n  		12-28

รูปที่ 12.15 เปรียบเทียบการกระจายของประจุที่ผิวสายส่งและสนามไฟฟ้าที่ออกจากสายส่ง  		12-28

รูปที่ 12.16 เวกเตอร์ไดอะแกรมของแรงเคลื่อนไฟฟ้าของสายส่งสามเฟส  				12-30

รูปที่ 12.17 สายส่งสามเฟสที่วางห่างเท่ากันและมีรัศมีของสายส่งเท่ากัน  				12-30

รูปที่ 12.18 สายส่งสามเฟสที่วางห่างไม่เท่ากันแต่รัศมีของสายส่งเท่ากัน  				12-32

รูปที่ 12.19 สายส่งสามเฟสของตัวนำเป็นมัด  							12-34

รูปที่ 12.20 สายส่งสามเฟสที่มีของตัวนำเป็นมัดของแต่ละเฟส  					12-35

รูปที่ 12.21 สายส่งตัวนำ 3 เฟส และตัวนำปลอมทั้งสามที่อยู่ในดิน  					12-38

รูปที่ 12.22 สายส่ง 3 เฟส กับตัวนำปลอมพื้นดิน  							12-40

รูปที่ 12.23 ผลของ C กับค่าต่างๆ  								12-44

รูปที่ 12.24 วงจร 3 เฟส ที่มีสายดินบนโครงสร้างเสาไฟฟ้า  						12-48

รูปที่ 13.1 วงจรสมมูลย์และเฟสเซอร์ไดอะแกรมของสายส่งระยะสั้น  					13- 2

รูปที่ 13.2 การเปรียบเทียบความแม่นยำของแบบจำลองสายส่งตามความยาว  				13- 5

รูปที่ 13.3 สายส่งไฟฟ้าระยะสั้นในระบบจำหน่าย 22 kV  						13- 6

รูปที่ 13.4 วงจรสมมูลย์แบบ π สำหรับสายส่งระยะปานกลาง  					13- 8รูปที่ 13.5 วงจรสมมูลย์แบบ T สำหรับสายส่งระยะปานกลาง  					13- 9

รูปที่ 13.6 เฟสเซอร์ไดอะแกรมสำหรับ π Circuit Model  						13- 10

รูปที่ 13.7 เฟสเซอร์ไดอะแกรมสำหรับ T Circuit Model  						13- 11

รูปที่ 13.8 การเปรียบเทียบ π Circuit และ T Circuit  						13- 12

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 13.9 สายส่ง 115 kV แบบ π Circuit Model ในระบบส่งไฟฟ้า  				13- 13

รูปที่ 13.10 สายส่ง 230 kV แบบ T Circuit Model  						13- 14

รูปที่ 13.11 การวิเคราะห์สายส่งระยะยาวของวงจรสมมูลย์ที่ระยะ x จากปลายรับ  			13- 16

รูปที่ 13.12 การกระจายพารามิเตอร์แบบ Distributed Parameter  					13- 17

รูปที่ 13.13 องค์ประกอบของอิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์ต่อหน่วยความยาว  			13- 18

รูปที่ 13.14 การแก้สมการดิฟเฟอเรนเชียลอันดับสองสำหรับสายส่งระยะยาว  				13- 19

รูปที่ 13.15 วงจรสมมูลย์ π สำหรับสายส่งระยะยาว  						13- 21

รูปที่ 13.16 วงจรสมมูลย์ T สำหรับสายส่งระยะยาว  						13- 22

รูปที่ 13.17 การเปรียบเทียบ ABCD Constants สำหรับสายส่งประเภทต่างๆ  			13- 23

รูปที่ 13.18 แผนภาพแสดงคลื่นตกกระทบและคลื่นสะท้อน  						13- 25

รูปที่ 13.19 การแพร่กระจายของ Traveling Wave ในสายส่ง  					13- 26

รูปที่ 13.20 ความสัมพันธ์ระหว่าง Incident และ Reflected Voltage 				13- 27

รูปที่ 13.21 การเปลี่ยนแปลงของแรงดันและกระแสตามความยาวสายส่ง  				13- 28

รูปที่ 13.22 ปรากฏการณ์เฟอร์แรนติ (Ferranti Effect) ในสายส่งไม่มีโหลด 				13- 30

รูปที่ 13.23 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวสายส่งกับ Ferranti Effect  			13- 31

รูปที่ 13.24 ผลกระทบของ Ferranti Effect ต่อระบบส่งไฟฟ้า 500 kV  				13- 32

รูปที่ 13.25 การชดเชยพลังงานรีแอคทีฟเพื่อลด Ferranti Effect  					13- 33

รูปที่ 13.26 แนวคิด Surge Impedance Loading (SIL)  						13- 35

รูปที่ 13.27 การคำนวณ SIL สำหรับสายส่งระดับแรงดันต่างๆ  					13- 36

รูปที่ 13.28 ความสัมพันธ์ระหว่าง Loading Level กับ SIL 						13- 37

รูปที่ 13.29 การเปรียบเทียบ SIL ของสายส่งแรงดันต่างๆ 						13- 38

รูปที่ 13.30 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสายส่งไฟฟ้า 							13- 40

รูปที่ 13.31 การแพร่กระจายของคลื่นในระบบ 3 เฟส  						13- 41

รูปที่ 13.32 ความเร็วการแพร่กระจายของคลื่นและความยาวคลื่น  					13- 42

รูปที่ 13.33 การวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยสมการ Maxwell  					13- 43

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 13.34 การใช้ ABCD Matrix สำหรับการวิเคราะห์เครือข่าย 					13- 45

รูปที่ 13.35 การต่อเชื่อมสายส่งหลายส่วนด้วย ABCD Constants  					13- 46

รูปที่ 13.36 ตัวอย่างการคำนวณ ABCD Parameters สำหรับสายส่ง 345 kV 				13- 47

รูปที่ 13.37 การประยุกต์ใช้ ABCD Matrix ในการวิเคราะห์ Network 				13- 48

รูปที่ 13.38 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการส่งของสายส่งประเภทต่างๆ 				13- 50

รูปที่ 13.39 กราฟแสดงการสูญเสียกำลังในสายส่งตามความยาว 					13- 51

รูปที่ 13.40 ผลของพารามิเตอร์สายส่งต่อประสิทธิภาพการส่ง  					13- 52

รูปที่ 13.41 การปรับแรงดันในสายส่งด้วย Voltage Regulation 					13- 53

รูปที่ 13.42 สายส่งใต้ดินและสายส่งทางอากาศ: การเปรียบเทียบแบบจำลอง  				13- 55

รูปที่ 13.43 ผลของอุณหภูมิต่อพารามิเตอร์สายส่ง  							13- 56

รูปที่ 13.44 การจำลองสายส่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  						13- 57

รูปที่ 13.45 การประยุกต์ใช้แบบจำลองสายส่งใน Power System Analysis  				13- 58

รูปที่ 13.46 เทคโนโลยี HVDC และการจำลองสายส่ง DC  						13- 60

รูปที่ 13.47 การพัฒนาแบบจำลองสายส่งสำหรับ Smart Grid  					13- 61

รูปที่ 13.48 เส้นโครงสร้างของสายส่งแรงสูงในประเทศไทย  						13- 62

รูปที่ 13.49 แผนที่ระบบส่งไฟฟ้า 500 kV และ 230 kV  						13- 63

รูปที่ 13.50 แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสายส่งในอนาคต  						13- 64